附件1

南京市普通住宅前期物业公共服务等级

| 服务标准 服务项目 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础服务 | 1.设立服务中心并配备办公设备； 2.签订物业服务合同； 3.建立档案管理制度，档案资料归集完整，保存借阅记录；资料室符合安全、防火、通风、防潮要求； 4.制定应急预案并配合处置突发事件，消防演练及电梯困人每半年组织1次应急预案演练并保存记录； 5.建立企业标识体系，房屋本体标识（园区出入口、楼栋单元等）、交通标识、设施设备管理标识、警示标识等清晰完整； 6.不同岗位人员分类统一着装、佩戴明显工作标志； 7.建立收费、客户服务、设施设备维护保养、秩序维护、环境卫生以及园林绿化等服务规范，监督并评估外部服务供应商履约效果。 | 1.设立服务中心并配备办公设备； 2.签订物业服务合同； 3.建立档案管理制度，档案资料归集完整，保存借阅记录； 4.制定应急预案并配合处置突发事件，每年组织1次应急预案演练； 5.园区出入口、楼栋单元、物业用房、交通等标识清晰、完整； 6.不同岗位人员分类统一着装、佩戴明显工作标志； 7.建立收费、客户服务、设施设备维护保养、秩序维护、环境卫生以及园林绿化等服务规范，监督并评估外部服务供应商履约效果。 | 1.设立服务中心并配备办公设备； 2.签订物业服务合同； 3.建立基本档案资料； 4.制定应急预案并配合处置突发事件，每年组织1次应急预案演练； 5.园区出入口、楼栋单元、物业用房、交通等标识清晰、完整； 6.服务员工佩戴明显工作标志。 | 1.设立办公场所并配备办公设备； 2.签订物业服务合同； 3.建立基本档案资料； 4.制定应急预案并配合处置突发事件； 5.维护园区基本标识。 | 1.设立办公场所并配备办公设备； 2.签订物业服务合同； 3.建立基本档案资料； 4.制定应急预案并配合处置突发事件。 |
| 二、客户服务 | 1.设立客户接待电话，24小时受理客户服务诉求，处理记录完整； 2.服务中心公示客户服务人员，收费明码标价，每年不少于一次物业收支情况公示，提供多项有偿特约服务，不少于三项免费特约服务； 3.每年不少于1次满意率调查，满意率调查结果在小区内公示，对调查中业主反映的问题制定整改措施、落实并回访； 4.对园区装修行为进行管理，对违规行为劝阻、制止，并向主管部门报告； 5.通过多种方式宣传文明生活，每年组织2次以上社区文化活动。 | 1.设立客户接待电话，12小时受理客户服务诉求，处理记录完整； 2.服务中心公示项目经理，收费明码标价，每年不少于一次物业收支情况公示； 3.每年不少于1次满意率调查，对调查中业主反映的问题制定整改措施、落实并回访； 4.对园区装修行为进行管理，对违规行为劝阻、制止，并向主管部门报告； 5.通过多种方式宣传文明生活，每年组织不少于2次社区文化活动。 | 1.设立客户服务接待电话，8小时受理客户服务诉求，处理记录完整； 2.收费明码标价，每年不少于一次物业收支情况公示； 3.开展年度客户满意率调查； 4.对园区装修行为进行管理，对违规行为劝阻、制止，并向主管部门报告； 5.按年度适当组织开展社区文化活动。 | 1.8小时受理客户服务诉求，处理记录完整； 2.收费明码标价，每年不少于一次物业收支情况公示； 3.对园区装修行为进行管理，及时向主管部门报告违规行为。 | 1.8小时受理客户服务诉求； 2.收费明码标价，每年不少于一次物业收支情况公示； 3.对园区装修行为进行管理，及时向主管部门报告违规行为。 |
| 三、共用部位管理 | 1.每月1次巡检上人屋面，每月1次清理上人屋面排水沟、落水口（雨季到来前增加检查1次）；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次； 2.每月1次巡检道路、路牙、窨井盖； 3.每季度1次检查室外排水管道，窨井等，发现问题安排疏通清理，每月1次清扫外排水明沟泥沙等垃圾； | 1.每季度1次清理上人屋面排水沟、落水口；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次； 2.每季度1次巡检道路、路牙、窨井盖； 3.每季度1次检查室外排水管道，窨井等，发现问题安排疏通清理，每月1次清扫外排水明沟泥沙等垃圾； | 1.每半年1次清理上人屋面排水沟、落水口；对不可上人屋面，每年雨季来临前清理1次； 2.每半年1次检查室外排水管道，窨井等，发现问题安排疏通清理； 3.每季度1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象； | 1.每年雨季来临前对上人屋面排水沟、落水口清理1次； 2.每年1次检查室外排水管道，窨井等，发现问题安排疏通清理； 3.每半年1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品、凉亭、雕塑、休闲椅、健身器材和儿童娱乐设施。 | 1.每年雨季来临前对上人屋面排水沟、落水口清理1次； 2.室外排水管道不畅时安排疏通清理； 3.每年1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品、凉亭、雕塑、休闲椅、健身器材和儿童娱乐设施。 |
| 三、共用部位管理 | 4.每月1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象； 5.每月1次检查安全防范警示标识，主要通道安全疏散指示和应急照明设施缺损的，及时补齐； 6.每月1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品、凉亭、雕塑、休闲椅、健身器材和儿童娱乐设施。 | 4.每季度1次检查房屋外立面是否发生破损、脱落、渗水、污迹、乱涂乱画和乱挂现象； 5.每季度1次检查安全防范警示标识，主要通道安全疏散指示和应急照明设施缺损的，及时补齐； 6.每季度1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品、凉亭、雕塑、休闲椅、健身器材和儿童娱乐设施。 | 4.每季度1次检查安全防范警示标识，主要通道安全疏散指示和应急照明设施缺损的，及时补齐； 5.每季度1次检查门厅、楼梯间、走廊、围墙、景观小品、凉亭、雕塑、休闲椅、健身器材和儿童娱乐设施。 |  |  |
| 四、共用设施设备管理 | 1.建立设施设备台帐、设备卡，编制年度维保计划； 2.制定并执行共用设施设备运行、维护保养、检查、定期检测、专业外包服务合同全程监管等制度和安全操作规程，保存相应的记录； 3.设备运行正常，符合安全使用要求；设备机房无跑、冒、滴、漏和鼠害现象； 4.小区道路平整，雨污井每月清疏一次，化粪池每季度检查一次，原则上每年清掏一次；主（备）潜水泵运行正常，状态标识正确； 5.路灯、楼道灯运行正常，路灯编号有序； | 1.建立设施设备台帐、设备卡，编制年度维保计划； 2.制定并执行共用设施设备运行、维护保养、检查、定期检测、专业外包服务合同全程监管等制度和安全操作规程，保存相应的记录； 3.设备运行正常，设备机房无跑、冒、滴、漏和鼠害现象； 4.小区道路平整，雨污井每季度清疏一次、化粪池每季度检查一次，原则上每年清掏一次，地下室配备潜水泵能正常启动； 5.路灯、楼道灯功能完好； | 1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，设施设备的检修等记录齐全； 2.建立设施设备台帐、设备卡，设施设备运行正常； 3.设备机房无跑、冒、滴、漏和鼠害现象； 4.小区道路平整，雨污井每半年清疏一次，化粪池原则上每年清掏一次，地下室配备的潜水泵能正常启动； 5.路灯、楼道灯功能完好； | 1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，设施设备运行正常； 2.建立共用设施设备台帐； 3.道路通畅，雨污井、化粪池每年疏通与清掏； 4.路灯、楼道灯功能完好。 | 1.对共用设施设备进行日常管理和维修养护，设施设备运行正常； 2.道路通畅，雨污井、化粪池不发生堵塞现象； 3.路灯、楼道灯功能完好。 |
| 四、共用设施设备管理 | 6.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 | 6.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 |  |  |  |
|  | 【给排水系统】 1.每月1次检查总体供水设施； 2.每日1次巡检机房和主要设备，并保存记录； 3.生活水箱加盖并上双锁，制定生活水箱钥匙管理规定（专营单位直管除外）； 4.每周1次打扫水泵房卫生，保持泵房环境整洁、无杂物、无污染源（专营单位直管除外）； 5.每半年1次对给排水设施进行检查； 6.消防水箱、生活水箱保持正常水位； 7.制定停水和事故处理应急预案，每半年演练1次。 | 【给排水系统】 1.每周1次巡检机房和主要设备，并保存记录； 2.有月度、季度、年度保养计划； 3.每月1次打扫水泵房卫生（专营单位直管除外）； 4.消防水箱、生活水箱保持正常水位； 5.制定停水和事故处理应急预案，每年演练1次。 | 【给排水系统】 1.每周1次巡检机房和主要设备，并保存记录； 2.有月度、季度、年度保养计划； 3.每月1次打扫水泵房卫生（专营单位直管除外）； 4.消防水箱、生活水箱保持正常水位； 5.制定停水和事故处理应急预案，每年演练1次。 | 【给排水系统】 1.每周1次巡检机房和主要设备，并保存记录； 2.每季度1次打扫水泵房卫生（专营单位直管除外）。 | 【给排水系统】 1.每周1次巡检机房和主要设备，并保存记录； 2.每季度1次打扫水泵房卫生（专营单位直管除外）。 |
|  | 【避雷系统】 1.每年1次维护避雷设施，并保存记录； 2.每年1次检测接地电阻。 | 【避雷系统】 1.每年1次维护避雷设施，并保存记录； 2.每年1次检测接地电阻。 | 【避雷系统】 1.每年1次维护避雷设施，并保存记录； 2.每年1次检测接地电阻。 | 【避雷系统】 1.每年1次维护避雷设施，并保存记录； 2.每年1次检测接地电阻。 | 【避雷系统】 1.每年1次维护避雷设施，并保存记录； 2.每年1次检测接地电阻。 |
| 四、共用设施设备管理 | 【消防系统】 1.绘制消防设施设置平面图； 2.高层建筑配有火警疏散示意图并设置在明显位置； 3.火灾报警主机、各类火灾探测器运行正常；消防联动主机、各类联动设备运行正常，随时可以手动或自动启动； 4.及时正确处理每个消防报警、故障信号，并保存记录； 5.每半年1次对各消防联动系统进行测试； 6.每月1次检查消防泵、喷淋泵，每半年1次保养相关部件； 7.每周1次检查消防管网压力。 | 【消防系统】 1.及时对报警信号进行处理、发现异常及故障现象及时报告； 2.按要求填写值班记录； 3.消火栓柜每月检查1次； 4.应急消防器材齐全，在有效期内。 | 【消防系统】 1.及时对报警信号进行处理、发现异常及故障现象及时报告； 2.按要求填写值班记录； 3.消火栓柜每月检查1次； 4.应急消防器材齐全，在有效期内。 | 【消防系统】 1.消火栓柜每季检查1次； 2.应急消防器材齐全，在有效期内。 | 【消防系统】 1.消火栓柜每季检查1次； 2.应急消防器材齐全，在有效期内。 |
|  | 【电梯】 1.执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关强制性规定； 2.电梯机房3天巡检一次； 3.发生电梯困人事件时，物业服务人员10分钟之内到场； 4.每日1次对轿内报警对讲装置进行测试。 | 【电梯】 1.执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关强制性规定； 2.电梯机房7天巡检一次； 3.发生电梯困人事件时，物业服务人员10分钟之内到场； 4.对轿内报警对讲装置进行测试。 | 【电梯】 1.执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关强制性规定； 2.电梯机房7天巡检一次； | 【电梯】 1.执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关强制性规定； 2.电梯机房15天巡检一次； | 【电梯】 1.执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017等相关强制性规定； 2.电梯机房15天巡检一次； |
| 四、共用设施设备管理 |  |  | 3.发生电梯困人事件时，物业服务人员15分钟之内到场。 | 3.发生电梯困人事件时，物业服务人员20分钟之内到场。 | 3.发生电梯困人事件时，物业服务人员20分钟之内到场。 |
|  | 【弱电系统】 1.门禁、监控、周界等弱电系统运行正常，设备点位、地址码表完整，设备、线路标识清晰、完整，监控录像保持30天以上； 2.每年一次室外立杆、支架除锈刷漆，每季度一次设备系统保养、连接器紧固、线缆整理，设备故障及时处理，保存维修保养记录； 3.UPS不间断电源，每季度一次电池充放电实验； 4.监控室设备表面无积尘、无污垢。 | 【弱电系统】 1.门禁、监控、周界等弱电系统运行正常，设备点位、地址码表完整，设备、线路标识清晰、完整，监控录像保持30天以上； 2.每半年一次末端设备保养，每季度一次机房设备保养、连接器紧固、线缆整理，设备故障及时处理，保存维修保养记录； 3.UPS不间断电源每半年一次电池充放电实验； 4.监控室设备表面无积尘、无污垢。 | 【弱电系统】 1.门禁、监控系统运行正常，设备点位、地址码表完整，监控录像保持30天以上； 2.每半年一次设备系统保养，设备故障及时处理，保存维修保养记录。 | 【弱电系统】 1.监控系统运行正常，设备点位、地址码表完整，录像保持30天以上； 2.每年一次末端设备保养，每半年一次机房设备保养，设备故障及时处理，保存维修保养记录。 | 【弱电系统】 1.监控系统运行正常，设备点位、地址码表完整，录像保持30天以上； 2.每年一次设备系统保养，设备故障及时处理，保存维修保养记录。 |
| 五、秩序维护管理 | 1.主出入口实行24小时值守，主出入口早晚高峰期实行4小时立岗服务7:00～9:00，17:00～19:00； 2.监控24小时值守，记录完整； 3.保障主干道消防通道畅通；定期清理消防通道杂物； 4.夜间巡逻不少于2小时1次。 | 1.主出入口实行24小时值守，维持秩序； 2.监控24小时值守，记录完整； 3.维持主干道消防通道畅通；定期清理消防通道杂物； 4.夜间巡逻不少于3小时1次。 | 1.主出入口实行24小时值守，维持秩序； 2.监控24小时值守； 3.维持消防通道畅通； 4.夜间巡逻不少于4小时1次。 | 1.主出入口实行24小时值守，维持秩序； 2.监控有人值班； 3.维持消防通道畅通； 4.夜间巡逻不少于1次。 | 1.主出入口实行24小时值守，维持秩序； 2.监控有人值班； 3.维持消防通道畅通。 |
| 六、环境卫生管理 | 1.按单元设置垃圾收集点（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置）； 2.每日1次清运、2次收集生活垃圾，每日清洗垃圾箱（桶）、果皮箱； 3.垃圾无漫溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味； 4.设置装修垃圾临时堆放点，标识清晰、防护措施得当，装修垃圾及时清运； 5.每日2次清洁门厅及电梯地面，每周3次清洁公共楼道地面；（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置） 6.每周3次擦抹公共楼道及电梯轿厢内设施； 7.每月1次清洗内侧公共门窗（2米以上玻璃除外）； 8.每日1次清扫公共道路、绿地、停车场、文体活动区域，目视道路无杂物、无积尘、无积水； 9.每日1次擦抹公共设施； 10.每年6次以上消杀。 如实施垃圾分类，与上述标准不一致的，按照垃圾分类法规规定和相关行政监管部门的要求调整。 | 1.按单元设置垃圾收集点（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置）； 2.每日1次清运生活垃圾，适时清洗垃圾箱（桶）、果皮箱； 3.垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味； 4.设置装修垃圾临时堆放点，装修垃圾清运及时； 5.每日1次清洁门厅及电梯地面，每周2次清洁公共楼道地面； 6.每周2次擦抹公共楼道及电梯轿厢内设施； 7.隔月1次清洗内侧公共门窗（2米以上玻璃除外）； 8.每日1次清扫公共道路、绿地、停车场、文体活动区域，道路无杂物； 9.每周3次擦抹公共设施； 10.每年4次以上消杀。 如实施垃圾分类，与上述标准不一致的，按照垃圾分类法规规定和相关行政监管部门的要求调整。 | 1.按单元设置垃圾收集点（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置）； 2.每日1次清运垃圾； 3.垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面每日清扫1次； 4.设置装修垃圾临时堆放点； 5.每日1次清洁门厅及电梯地面，每周2次清洁公共楼道地面； 6.每周1次擦抹公共楼道设施； 7.每日1次清扫公共道路、绿地、停车场、文体活动区域，道路无杂物； 8.每周2次擦抹公共设施； 9.每年3次以上消杀。 如实施垃圾分类，与上述标准不一致的，按照垃圾分类法规规定和相关行政监管部门的要求调整。 | 1.按需要合理设置垃圾收集点（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置）； 2.每日1次清运垃圾； 3.每周1次清洁门厅及电梯地面，每周1次清洁公共楼道地面； 4.每日1次清扫公共道路、绿地、停车场、文体活动区域，道路无明显杂物； 5.每周1次擦抹公共设施； 6.每年2次以上消杀。 如实施垃圾分类，与上述标准不一致的，按照垃圾分类法规规定和相关行政监管部门的要求调整。 | 1.按需要合理设置垃圾收集点（如实施垃圾分类的，按照垃圾分类要求调整设置）； 2.每日1次清运垃圾； 3.每周1次清洁公共楼内地面； 4.隔日1次清扫公共道路，道路无明显杂物； 5.每年2次消杀。 如实施垃圾分类，与上述标准不一致的，按照垃圾分类法规规定和相关行政监管部门的要求调整。 |
| 七、绿化养护管理 | 1.绿化适时浇水、治虫； 2.草坪修剪每年不少于5次； 3.乔木根据需要适时修剪； 4.灌木整形修剪每年不少于1次； 5.篱、球等按造型要求修剪每年不少于1次； 6.草坪除杂草每年不少于2次； 7.有年度消杀计划，并提前公示消杀通知，有具体消杀记录； 8.每年不少于2次花卉布置。 | 1.绿化适时浇水、治虫； 2.草坪修剪每年不少于4次； 3.乔木根据需要适时修剪； 4.灌木整形修剪每年不少于1次； 5.篱、球等按造型要求修剪每年不少于1次； 6.草坪除杂草每年不少于2次； 7.有年度消杀计划，并提前公示消杀通知，有具体消杀记录； 8.每年不少于2次花卉布置。 | 1.绿化适时浇水、治虫； 2.草坪修剪每年不少于3次； 3.乔木根据需要适时修剪； 4.灌木整形修剪每年不少于1次； 5.篱、球等按造型要求修剪每年不少于1次； 6.草坪除杂草每年不少于2次。 | 1.绿化适时浇水、治虫； 2.草坪修剪每年不少于2次； 3.灌木整形修剪每年不少于1次； 4.篱、球等按造型要求修剪每年不少于1次； 5.草坪除杂草每年不少于2次。 | 1.绿化适时浇水、治虫； 2.草坪修剪每年不少于1次； 3.灌木整形修剪每年不少于1次； 4.草坪除杂草每年不少于1次。 |