附件1

南京市建筑日照分析技术细则

1  日照分析计算范围

1.1  被遮挡建筑的计算范围：拟建高层建筑以北，建筑高度1.5倍的扇形阴影范围，最大不超过150米范围内的拟建、在建、已建的建筑（详见附件3）。在确定被遮挡建筑的计算范围时，应考虑拟建高层建筑的裙房等其他部分。

1.2  遮挡建筑的计算范围：以已经确定的被遮挡建筑为中心，南侧半径150米的扇形范围内拟建、在建、已建的建筑（详见附件4）。

1.3  位于或部分位于上述范围内的建筑（含已审定建筑设计方案的、已经核发建设工程规划许可尚未建设的）和场地，应整体纳入计算。

1.4  仅裙房（商业、办公等无日照要求的部分）位于被遮挡建筑的计算范围内的主体有日照要求的建筑，该建筑不作为被遮挡建筑。

1.5  上述计算范围内的简易房屋、棚房、临时建筑不纳入计算。

2  日照标准

2.1  住宅建筑应满足大寒日累计日照不低于2小时。成套住宅中至少应有1个居住空间满足日照标准，居住空间总数超过4个（含4个），应有2个居住空间满足日照标准。

原有住宅建筑满足日照标准的居住空间数低于上述规定的，不满足日照标准的居住空间的日照时数不得进一步减少。

2.2  宿舍半数以上居室应具有与住宅居住空间相同的日照标准。

2.3  按住宅标准设计建造，主要供家庭使用的租赁住房，按照住宅建筑的日照标准执行；按宿舍标准设计建造，主要供单身人士使用的租赁住房，按照宿舍建筑的日照标准执行。

2.4  托儿所、幼儿园的活动室、寝室和多功能活动室应布置在当地最好朝向，冬至日满窗累计日照不低于3小时。

2.5  中小学普通教室应满足冬至日满窗累计日照不低于2小时。

2.6  医院、休养院、疗养院半数以上的病房和疗养室应满足冬至日满窗累计日照不低于2小时。

2.7  老年人照料设施、社区居家养老综合服务中心、居家养老服务站的居室应满足冬至日满窗累计日照不低于2小时。除老年人照料设施、社区居家养老综合服务中心和居家养老服务站以外的各类老年公寓、老年人住宅、康养住宅、适老住宅等项目按照住宅建筑的日照标准执行。住宅用地上配建的居家养老服务用房可不按照本办法执行。

2.8  残疾人住宅的卧室和起居室、残疾人之家的居室，应满足冬至日满窗累计日照不低于2小时。

2.9  托儿所、幼儿园室外活动场地应满足1/2以上的面积冬至日累计日照不低于3小时；老年人照料设施、社区居家养老综合服务中心、居家养老服务站的活动场地范围应满足1/2的面积冬至日累计日照不低于2小时；拟建居住街坊内每块集中绿地应满足1/3以上的面积大寒日累计日照不低于2小时。

3  日照分析方法

3.1  日照分析应根据计算分析对象的特点选取合理的分析方法，建筑采用沿线分析，场地采用多点分析或等时线分析。

3.2  日照分析计算时，先对拟建的遮挡建筑建成后各被遮挡建筑的日照情况进行沿线分析。若存在日照不满足标准的现状被遮挡建筑，应就该建筑在拟建的遮挡建筑建设前的日照状况进行计算，并进行建设前后的比较。

4  日照主朝向

4.1  日照分析是对主朝向窗户（阳台）进行分析，次要朝向窗户（阳台）以及没有窗户的墙面不作要求。

4.2  条状日照分析对象宜设定一个日照主朝向，其他日照分析对象根据功能空间布局合理设定日照主朝向。

4.3  住宅建筑主朝向按下列方法确定：

住宅建筑每户以日照条件较好的一侧作为日照主朝向。当一个居住空间有两个朝向窗户时，只计算主朝向窗户。

4.4  异形（圆形、椭圆形、多边形等）公共建筑空间的日照主朝向按下列方法确定：

以建筑日照主朝向为参照，异形建筑空间可在南向（南偏东45°至南偏西45°范围）、东向（东偏北45°至东偏南45°范围）和西向（西偏北45°至西偏南45°范围）中，选择日照条件较好的一侧作为该异形建筑空间的日照主朝向。

5  日照分析计算基准面

5.1  普通窗户和落地窗以外墙窗台面为日照计算基准面，凸窗的计算基准面按附件5确定。

5.2   直角转角窗和弧形转角窗等异形窗户的计算基准面按附件6确定。

5.3   阳台均以阳台外围护结构为日照计算基准面，按附件7确定。

5.4  南外廊式中小学、幼儿园等以外廊围护结构为计算基准面。

5.5  对于本规定未列举的建筑结构形式，规划资源主管部门可参照以上原则确定其计算基准面。

6  窗户、阳台以及外廊的计算宽度

6.1  住宅建筑窗户（或阳台）的宽度小于或等于1.8米的，按实际宽度计算；宽度大于1.8米的，满足日照标准的部分可选取连续的1.8米宽度计算。

6.2  居住空间主朝向存在2个以上（含2个）窗户时，窗户的总宽度与窗间墙的总宽度之和不大于1.8米的，视为一个窗户进行计算；窗户的总宽度与窗间墙的总宽度之和大于1.8米的，按包含较大窗在内的任意1.8米宽度计算。

6.3  公共建筑按窗户实际宽度计算。

6.4  南外廊式中小学、幼儿园，应以普通教室、活动室、寝室和多功能活动室窗户投影到外廊的宽度计算。其他有日照要求的外廊式建筑参考本条。

7  日照分析的建模要求

7.1  根据日照分析的计算范围，应对遮挡建筑和被遮挡建筑进行建模。

7.2  遮挡建筑、被遮挡建筑的墙体及屋顶女儿墙应按照外轮廓线建模，外轮廓含保温层和装饰层。

7.3  遮挡建筑、被遮挡建筑（场地）应采用统一的高程基准，给模型赋予高度，并定义地坪标高。

7.4  遮挡建筑的阳台、凸窗、空调机位、檐口、女儿墙、线脚、屋顶（含坡屋顶）及屋顶突出物（包括电梯间、水箱、电梯机房、设备间、构架、栏杆等）等造成遮挡的部分均应建模。

7.5  被遮挡建筑主朝向面的花台、遮阳板、雨棚、空调飘板、线脚等对自身实际日照影响较小可忽略不计。

7.6  当一栋建筑既是遮挡建筑又是被遮挡建筑时应综合考虑7.4和7.5两种情况。

7.7  居住建筑窗户或阳台两端突出的墙体、装饰柱、干挂等小于0.3米（含0.3米），其对自身造成的遮挡可忽略不计（详见附件8）。公共建筑窗户或阳台两端突出的墙体、装饰柱、干挂等小于0.6米（含0.6米），其对自身造成的遮挡可忽略不计（详见附件8 ）。

7.8  建立的模型应完整，避免冗余，相邻建筑体块不宜出现交叉。当屋顶或附属物（如圆壳形）较为复杂时，规划资源主管部门可进行适当简化。

8  日照分析计算参数

8.1  地理位置，高淳区，东经118°53′，北纬31°20′；溧水区，东经119°2′，北纬31°40′；六合区，东经118°51′，北纬32°23′；其他区，东经118°47′，北纬32°04′。

8.2  日照基准年选取公元2001年。

8.3  日照标准日和有效时间带，大寒日8:00～16:00（真太阳时），冬至日9:00～15:00（真太阳时）。

8.4  采样点间距根据分析方法确定，建筑选取0.3米，场地选取1米。

8.5  采样时间间隔选取1分钟。

8.6  日照计算时间的统计方式可分段累积计算，累计时间段不超过2段，每个有效时间段不应低于30分钟，时间的输出结果应精确到分钟。

8.7  日照分析计算基准面的计算高度，建筑以有日照要求的楼层开始起算，为各楼层地面以上0.9米；场地为场地标高。

9  日照分析资料

9.1  覆盖所有计算范围的现势地形图。

9.2  总平面图，应包含所有遮挡建筑和被遮挡建筑（场地）的水平投影轮廓，并附有详细的高度标注、室内地坪标高、室外地坪标高、层高等。

9.3  已确定的被遮挡建筑的平面图，应附有详细的户型布局、窗户位置等。

9.4  拟建项目的资料应与向规划资源主管部门报审的资料一致。

9.5  资料来源及提供资料的单位应在《日照分析报告》中注明。

10  《日照分析报告》要求

10.1  建设单位、设计单位、日照分析单位基本情况和签字盖章。

10.2  日照分析单位资质证书扫描件。

10.3  日照分析技术依据。

10.4  日照分析采用的软件和计算参数。

10.5  日照分析项目情况。

10.5.1  建设项目基本情况（地点、周边情况等）。

10.5.2  拟建建筑的基本情况（编号、使用性质、层数、高度等）。

10.6  日照分析资料来源说明。

10.7  日照分析结论。对有日照要求的被遮挡建筑列表并给出相应的结论。

10.8  附图

10.8.1  日照分析计算范围图。应包括遮挡建筑的计算范围、被遮挡建筑的计算范围、地形，并包含计算范围内所有建筑模型、编号、高度、性质、层数等。

10.8.2  日照分析计算图。应包括被遮挡建筑的计算范围内有日照要求的建筑（场地）的地形、详细日照时数、计算高度、分析计算的每一层对应的平面户型图等。

11  名词解释

11.1  居住空间。住宅内，除阳台、厨房、卫生间、不带窗且面积小于5平方米的储藏外，其余地上空间均视为居住空间。

11.2  被遮挡建筑（场地）。在有效日照时间带内，被已建、在建、拟建建筑等遮挡的有日照要求的建筑（场地）。

11.3  遮挡建筑。在有效日照时间带内，对已建、在建、拟建建筑（场地）产生遮挡的建筑。

11.4  日照时数。在有效日照时间带内，建筑（场地）计算起点位置按照规定的日照计算时间统计方式所获得的日照时间值。