附件1

住房项目配建无偿移交的公共配套设施

建设成本测算单价标准

单位：元/平方米

| 序号 | 配套类型 | 主体建安 | 室外工程 | 精装修成本 | 二类费用 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区中心 | 2200 | 350 | 550 | 220 | 3320 |  |
| 2 | 卫生中心 | 2200 | 350 | 1000 | 220 | 3770 | 不含医疗设备 |
| 3 | 养老用房 | 2200 | 350 | 400 | 220 | 3170 |  |
| 4 | 派出所 | 2200 | 350 | 650 | 220 | 3420 |  |
| 5 | 幼儿园 | 2000 | 800 | 1000 | 280 | 4080 |  |
| 6 | 小学 | 2400 | 580 |  | 310 | 3290 | 主体建安中含功能教室等局部精装修 |
| 7 | 中学 | 2400 | 580 |  | 310 | 3290 | 主体建安中含功能教室等局部精装修 |
| 8 | 垃圾站 | 9000 | 1500 |  | 1800 |  | 含处理设备 |
| 9 | 消防站 | 2600 | 1900 |  | 450 | 4950 |  |
| 10 | 公厕 | 50万/座 |  |  |  |  |  |

注：1．表中“二类费用”是指勘察、设计、监理、规费等。

2．公共配套设施建设资金总金额为建筑面积乘以相应单价再乘以110%。其中，增加的10%为不可预见费。

附件2—1

居住区配套社区中心移交标准

为统一居住区配套社区中心建设品质，满足基本使用功能，便于社区中心交接工作，现参考以往移交的典型社区中心项目,形成以下社区中心移交标准：

社区中心移交标准表

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区办公及其它文体用房 | 地面及踢脚线 | 复合地板（或防滑地砖）及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 卫生间 | 地面 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | 吊顶内为混凝土结构面 |
|  | 蹲便器 | 节水型蹲便器 | 普通自闭式延时冲洗阀（手压或脚踏） |
|  | 小便斗 | 节水式小便斗 | 普通手压自闭式延时冲洗阀 |
|  | 无障碍设施、排气等依据设计要求实施 |  |  |
|  | 脸盆 | 陶瓷台盆 | / |
|  | 龙头 | 普通手压延时自闭式水嘴 | 预留热水器位置和电源 |
|  | 台面 | 人造石台面 | / |
|  | 拖把池 | 陶瓷拖把池 | / |
|  | 淋浴区 | 预留管路及地漏 | 按普通家用热水水箱尺寸预留 |
| 食堂 | 地面 | 防滑地砖 | 厨房操作间毛坯交付 |
|  | 墙面 | 瓷砖（1.5米高） |  |
|  | 顶面 | 乳胶漆 |  |
| 阳台 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 墙面 | 外墙涂料 | / |
|  | 顶面 | 外墙涂料 | / |
| 公共走廊 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | 外廊式为外墙涂料，管线较多时考虑吊顶 |
|  | 顶面 | 乳胶漆 |  |
| 电梯厅 | 门套 | 不锈钢 | / |
|  | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 楼梯间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 扶手 | 定制成品木扶手 | / |
| 室外平台及踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 |  |
| 门 | 办公或业务用房门 | 外门：金属门 房间内套间内门：预留门洞 | / |
|  | 卫生间 | 成品模压门 |  |
| 给水管道 | 冷水管 | 衬塑镀锌管 | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 |  |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | 按图施工，宜结合使用方装修需求预留管线到位 |
|  | 配电箱 | 按图施工 |  |
|  | 照明 | 节能灯具及光源 | / |
| 智能化 | 含电话、网络、有线电视、监控 | 做好管路预留预埋 | / |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好预留预埋 |
|  | 孔洞及插座 | 预留 |  |
| 消防 | 按图施工，明装喷头 |  |  |
| 水电气计量 | 单独计量 |  |  |
| 室外 | 结合景观设计停车位 |  |  |

注：1．社区办公用房应设办事大厅，办事大厅应装修背景墙及配备服务柜台，办事大厅应布置在社区中心首层；其它社区服务用房可不布置在首层，但应设置电梯，方便居民使用。

2．方案规划审定以后到施工之前，按照表中所列移交标准，文化、体育社区用房平面布局及装修设计应征求归口管理单位意见，并经归口管理单位确认。

3．社区警务室参照社区用房移交标准。

4．若建设方仅按毛坯标准交付，可按建筑面积补贴接收方550元/平方米装修费。

附件2—2

物业用房交付标准

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公及业务用房 | 地面及踢脚线 | 复合地板及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 卫生间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | 吊顶内为混凝土结构面 |
|  | 蹲便器 | 节水型蹲便器 | 普通自闭式延时冲洗阀（手压或脚踏） |
|  | 小便斗 | 节水式小便斗 | 普通手压自闭式延时冲洗阀 |
|  | 无障碍设施、排气等依据设计要求实施 |  |  |
|  | 脸盆 | 陶瓷台盆 | / |
|  | 龙头 | 混水龙头（DN15） | 预留热水器位置和电源 |
|  | 台面 | 人造石台面 | / |
|  | 拖把池 | 陶瓷拖把池 | / |
|  | 淋浴区 | 预留管路及地漏 | 按普通家用热水水箱尺寸预留 |
| 厨房 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | 吊顶内为混凝土结构面 |
|  | 地柜灶台 | 预留位置 | / |
|  | 水槽龙头 | 预留位置和管道 | / |
|  | 油烟机 | 预留位置 | / |
|  | 燃气 | 预留管道 | / |
| 阳台 | 地面 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 外墙涂料 | / |
|  | 顶面 | 外墙涂料 | / |
| 公共走廊 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | 外廊式为外墙涂料 |
|  | 顶面 | 乳胶漆 |  |
| 楼梯间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 扶手 | 定制成品 木扶手 | / |
| 室外平台、踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 | / |
| 门 | 办公或业务用房门 | 外门：金属门 内门：成品模压门 | / |
|  | 卫生间 | 成品模压门 |  |
| 给水管道 | 冷水管 | 衬塑镀锌管 | 装饰处理不外露 |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 |  |
| 热水器 | 太阳能热水系统等 |  | 设置在住宅楼栋内的，服从住宅整体设计和配置原则。单栋的公建按图施工，有热水需求的尽可能设计（选型为屋顶单户式）。 |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | 设按图施工，宜结合使用方装修需求预留管线到位 |
|  | 配电箱 | 按图施工 |  |
|  | 节能灯具及光源 |  |  |
| 智能化 | 户内多媒体箱（含电话、网络、有线电视） | 按图施工，具备基本使用功能 | / |
| 分体式空调 | 预留专用电源 |  | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好预留预埋 |
|  | 预留孔洞及插座 |  |  |
| 消防 | 按图施工，使用方接前满足消防验收要求 |  | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | / |
| 室外 | 结合景观设计设停车位，自行车棚 |  | / |
| 其他设备 | 结合使用方装修需求做好预留预埋 |  | / |

附件2—3

居住区配套养老设施移交标准

为统一居住区配套养老设施建设品质，满足基本使用功能，便于建设方与使用方顺利完成养老设施交接工作，现参考我市过往已移交使用典型养老设施项目，形成以下养老设施移交标准：

社区养老院移交标准表

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老人房及其它用房 | 地面及踢脚线 | 水泥地面收光 | / |
|  | 墙面 | 水泥腻子批白 | / |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 | / |
| 公共卫生间、老人房内卫生间 | 地面 | 做至防水层 |  |
|  | 墙面 | 水泥墙面（拉毛） |  |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 |  |
|  | 蹲便器 | 预留接口 | 公共卫生间设1个残疾人坐便器接口（老人房内卫生间预留座便器接口） |
|  | 小便斗 | 预留接口 | （老人房内卫生间不留） |
|  | 脸盆 | 预留接口 | / |
|  | 龙头 | 预留接口 | 预留热水器位置和电源 |
|  | 拖把池 | 预留接口 | / |
|  | 淋浴区 | 预留管路及地漏 | 按普通家用热水水箱尺寸预留 |
| 洗衣房 | 地面及踢脚线 | 做至防水层 | / |
|  | 墙面 | 水泥墙面（拉毛） | / |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 | / |
|  | 水槽 | 预留位置及上下水接口 | / |
|  | 洗衣机位 | 预留位置及上下水接口及专用地漏 | / |
| 食堂 | 地面及踢脚线 | 做至防水层 | 厨房操作间毛坯交付，预留开水器、蒸饭机大功率电源。 |
|  | 墙面 | 水泥墙面（拉毛） |  |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 |  |
| 阳台 | 地面 | 做至防水层 | 预留地漏 |
|  | 墙面 | 外墙涂料 | / |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 | / |
| 公共走廊 | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆（墙面安装不锈钢扶手） | 外廊式为外墙涂料 |
|  | 顶面 | 乳胶漆 |  |
| 电梯厅 | 门套 | 不锈钢 | / |
|  | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 楼梯间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 扶手 | 定制高低两层成品木扶手 | / |
| 室外平台、踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 高低两层不锈钢 | / |
| 门 | 房间外门 | 成品模压门预留观察口 | / |
|  | 房间内卫生间门 | 洞口水泥腻子批白 | / |
| 给水管道 | 冷水管 | 衬塑镀锌管 | / |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工（阳台要求预留插座） | / |
|  | 配电箱 | 按图施工 | / |
|  | 照明 | 公共部位节能灯具及光源，房间内留座灯头 | / |
| 智能化 | 含电话、网络、有线电视 | 按需预留管路 | / |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | / |
|  | 孔洞及插座 | 预留孔洞及插座 | / |
| 消防 | 按图施工 |  | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | / |
| 室外 | 结合景观设计停车位 |  | / |
| 无障碍设施依据设计要求实施 |  |  |  |

其他社区养老设施移交标准表

|  | 项目 | 材料规格 | 老年人日间照料中心 | 社区一站式居家养老服务中心 | 居家养老服务站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老人休息室 | 地面及踢脚线 | 水泥地面拉毛 | √ | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 水泥腻子批白 | √ | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 | √ | √ | √ | / |
| 老人休息室内卫生间 | 地面 | 水泥地面拉毛 | √ | / | / |  |
|  | 墙面 | 水泥墙面地面拉毛 | √ | / | / |  |
|  | 顶面 | P水泥腻子批白 | √ | / | / | / |
|  | 坐便器 | 预留接口 | √ | / | / | / |
|  | 脸盆 | 预留接口 | √ | / | / | / |
|  | 龙头 | 预留接口 | √ | / | / | 预留热水器位置和电源 |
|  | 沐浴区 | 预留冷热水管路及地漏 | √ | / | / | 满足轮椅使用者空间 |
| 阳台 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 外墙涂料 | √ | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 外墙涂料 | √ | √ | √ | / |
| 康复训练室 | 地面及踢脚线 | Pvc地面卷材及配套踢脚线 | √ | √ | / | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | / | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | / | / |
| 医疗保健室/心理疏导室/阅览室（含书画室）/多动能活动室/办公室 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | √ | √ | / | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | / | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 |  | √ | / | / |
| 公共卫生间 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | √ |  |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | √ | √ | √ |  |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | √ | √ | √ | 吊顶内为混凝土结构面 |
|  | 坐便器 | 节水式坐便器 | √ | √ | √ | 需有一个残疾人厕位 |
|  | 小便斗 | 节水式小便斗 | √ | √ | √ | 普通手压自闭式延时冲洗阀 |
|  | 脸盆 | 陶瓷台盆 | √ | √ | √ | / |
| 公共卫生间 | 龙头 | 普通手压延时自闭式水嘴 | √ | √ | √ | 预留热水器位置和电源 |
|  | 台面 | 人造石台面 | √ | √ | √ | / |
|  | 拖把池 | 陶瓷拖把池 | √ | √ | √ | / |
| 理发室 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | / | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | √ | √ | / | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | √ | √ | / | / |
|  | 脸盆 | 立柱式陶瓷台盆 | √ | √ | / | / |
|  | 龙头 | 节水型双柄冷热水混水龙头龙头（DN15） | √ | √ | / | 预留热水器位置和电源 |
| 洗衣房 | 地面 | 防滑地砖 | √ | / | / | / |
|  | 墙面 | 瓷砖 | √ | / | / | / |
|  | 顶面 | 防霉涂料 | √ | / | / | / |
|  | 水槽、龙头 | 预留位置及管道 | √ | √ | / | / |
|  | 洗衣机位 | 预留位置及管道、专用地漏 | √ | √ | / | / |
| 食堂 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | √ | 厨房操作间毛坯交付 |
|  | 墙面 | 瓷砖（1.5米高） | √ | √ | √ |  |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ |  |
| 公共走廊 | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | √ | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ | 外廊式为外墙涂料 |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ |  |
| 电梯厅 | 门套 | 不锈钢 | √ | √ | √ | / |
|  | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | √ | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ | / |
| 楼梯间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | √ | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | √ | / |
|  | 扶手 | 定制高低两层成品木扶手 | √ | √ | √ | / |
| 室外平台、踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | √ | √ | √ | / |
|  | 扶手 | 高低两层不锈钢 | √ | √ | √ | / |
| 门 | 房间外门 | 成品模压门预留观察口 | √ | √ | √ | / |
|  | 房间内卫生间门 | 成品模压门 | √ | √ | √ |  |
| 给水管道 | 冷水管 | 衬塑镀锌管 | √ | √ | √ | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 | √ | √ | √ | / |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工（阳台要求预留插座） | √ | √ | √ | / |
|  | 配电箱 | 按图施工 | √ | √ | √ | / |
|  | 照明 | 公共部位节能灯具及光源，房间内留座灯头 | √ | √ | √ | / |
| 智能化 | 含电话、网络、有线电视 | 按需预留管路 | √ | √ | √ | / |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | √ | √ | √ | / |
|  | 孔洞及插座 | 预留孔洞及插座 | √ | √ | √ | / |
| 消防 | 按图施工 |  | √ | √ | √ | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | √ | √ | √ | / |
| 室外 | 结合景观设计停车位 |  | √ | √ | √ | / |
| 无障碍设施依据设计要求实施 |  |  |  |  |  |  |

附件2—4

居住区配套医疗用房移交标准

为统一居住区配套医疗用房建设品质，满足基本使用功能，便于建设方与使用方顺利完成医疗用房交接工作，减少二次改造造成的浪费，现参考我市过往已移交使用典型医疗用房项目，形成以下医疗用房移交标准：

医疗用房移交标准表

| 项目 | 材料规格 | 卫生中心 | 卫生站 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂号、药房前台及检验抽血台 | 不锈钢玻璃橱窗、瓷砖墙面、花岗岩台面 |  | √ | √ | 其余装饰面同办公和业务用房 |
| 诊室及业务用房 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 1.5以下瓷砖，以上乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 台盆 | 立柱式陶瓷台盆 | √ | √ | / |
|  | 龙头 | 感应龙头 | √ | √ | / |
| 病房 | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | / |
| 病房内配卫生间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖 | √ | 无 | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度） | √ | 无 | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶 | √ | 无 | 吊顶内为混凝土结构面 |
|  | 座便器 | 节水座便器 | √ | 无 | / |
|  | 台盆 | 陶瓷台盆（台下式） | √ | 无 | / |
|  | 龙头 | 节水型双柄冷热水混水龙头龙头（DN15） | √ | 无 | / |
|  | 台面 | 人造石台面 | √ | 无 | / |
| 病房内配卫生间 | 淋浴区 | 预留管路及地漏，设人造石挡水槛、使用下沉式排水槽，配置肥皂盒、毛巾架等五金件及安全扶手 | √ | 无 | 淋浴区外增加一个地漏 |
| 阳台 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 外墙涂料 | √ | √ | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | / |
| 监控室/监控室附属机房 | 地面 | 防静电地板 | √ | 无 | / |
|  | 踢脚线 | PVC踢脚 | √ | 无 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | 无 | / |
|  | 顶面 | 矿棉板 | √ | 无 | / |
| 电梯厅 | 门套 | 不锈钢 | √ | 无 | / |
|  | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | √ | 无 | / |
|  | 墙面 | 1.5米以下瓷砖，以上乳胶漆 | √ | 无 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | 无 | / |
| 公共走廊 | 地面及踢脚线 | 医疗PVC地面卷材及配套踢脚线 | √ | 医疗PVC地面卷材或防滑地砖及配套踢脚线 | 颜色应与室内区分 |
|  | 墙面 | 1.5米以下瓷砖，以上乳胶漆 | √ | √ | 外廊式为外墙涂料；墙面需安装医疗专用扶手 |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | √ | 外廊式为外墙涂料。顶面管路超过3根采用格栅吊顶。 |
| 食堂 | 地面 | 防滑地砖 | √ | 无 | 厨房操作间毛坯交付 |
|  | 墙面 | 墙砖 | √ | 无 |  |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | √ | 无 |  |
| 公共卫生间 | 地面 | 防滑地砖 | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 瓷砖（至预留吊顶高度）洗手池区域1.5米以下瓷砖，以上乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 顶面 | PVC扣板吊顶，洗手池区域顶面为乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 蹲便器 | 普通自闭式脚踏延时冲洗阀节水型蹲便器 | √ | √ | 需设1个残疾人坐便器 |
| 公共卫生间 | 小便斗 | 红外感应式自动冲洗阀节水式小便斗 | √ | √ | / |
|  | 脸盆 | 陶瓷台下盆 | √ | √ | / |
|  | 龙头 | 红外感应节水式水嘴 | √ | √ | / |
|  | 台面 | 人造石台面 | √ | √ | / |
|  | 拖把池 | 陶瓷拖把池 | √ | √ | / |
| 楼梯间 | 地面及踢脚线 | 防滑地砖及配套踢脚线 | √ | √ | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | √ | √ | / |
|  | 扶手 | 定制成品扶手 | √ | √ | / |
| 室外平台、踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | √ | √ | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 | √ | √ | / |
| 门 | 办公或业务用房门 | 成品模压门 | √ | √ | 局部嵌透明玻璃 |
|  | 卫生间 | 成品模压门 | √ | √ | / |
| 给水管道 | 冷水管 | PPR管 | √ | √ | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 | √ | / | / |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | √ | √ | 设计应结合使用方功能需求设计到位。（开水间设380电源插座） |
|  | 配电箱 | 按图施工 | √ | √ |  |
|  | 照明灯具 | 节能灯具 | √ | √ |  |
| 智能化 | 诊室、办公室、医技业务用房（如放射、检验、影像、功能检查、消毒、药房等）、候诊大厅、服务台 | 预留网络和电话管路 | √ | √ | / |
|  | 病房 | 有线电视接通预留呼叫、供氧系统管路 | √ | √ | / |
|  | 多媒体箱 | 按图施工 | √ | √ | 对接卫生部门需求预留管路 |
| 分体式空调 | 预留专用电源 |  | √ | √ | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好管路预留预埋 |
|  | 预留孔洞及插座 |  | √ | √ |  |
| 消防 | 按图施工，使用方接收前满足消防验收要求 |  | √ | √ | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | √ | √ | / |
| 无障碍设施依据设计要求实施 |  |  |  |  |  |

注：1．医疗用房入口设置救护汽车通行绿色通道，上方设置雨篷。

2．医疗废水需集中排放，初经化粪池沉淀后至废水净化装置排入市政管网，预留废水净化装置位置。

3．适时结合使用方需求做好水电及弱电管路预留预埋。专业手术室、放射室等功能用房由使用单位实施建设，交付前建设单位做好土建基层及机电安装管路预留预埋工作。采用双路电源供电。电源装配容量应满足使用方设备及近期的增容需求。不小于500mA的放射医疗设备的电源，由配电室直接供电。

4．放射、功能检查、检验、消毒等用房以及未设外窗的房间应设置通风设施。医疗机构的医疗废弃物处置间应当预留有上下水，墙面满贴瓷砖。预留中心供氧系统管路。

5．医疗、办公相关设备及设施由使用方采购及安装。

6．若建设方仅以毛坯标准交付，可按建筑面积补贴接收方1000元/平方米装修费。

附件2—5

居住区配套派出所移交标准

为统一居住区配套派出所建设品质，满足基本使用功能，便于建设方与使用方顺利完成交接工作，减少二次改造造成的浪费，现参考我市过往已移交使用的典型派出所项目，形成以下派出所移交标准（若建设方仅按毛坯交付，可按建筑面积补贴接收方650元/平方米装修费。）：

派出所移交标准表

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办证大厅/门厅/办案大厅 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | / | / |
|  | 墙面 | 墙砖 | / |
|  | 顶面 | 轻钢龙骨石膏板/铝板造型吊顶 | / |
| 办公室（含民警办公室/接处警室/调解室/枪械室/图书室等） | 地面 | 地砖 |  |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 矿棉板 | / |
| 会议室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 轻钢龙骨石膏板 | / |
| 大会议室附属设备间 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 监控室/监控室附属机房 | 地面 | 防静电地板 | / |
|  | 踢脚做法 | PVC踢脚 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 矿棉板 | / |
| 卫生间（公共服务区） | 地面 | 地砖 | 节水型蹲便器，普通自闭式延时冲洗阀；节水式小便斗，普通手压自闭式延时冲洗阀；陶瓷拖把池。无障碍设施、排气等依据设计要求实施。 |
|  | 踢脚做法 | / |  |
|  | 墙面 | 墙砖 |  |
|  | 顶面 | 防水石膏板吊顶 |  |
| 卫生间前室 | 地面 | 地砖 | 洗手池采用陶瓷台盆、按压式节水龙头、人造石台面。 |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 |  |
|  | 墙面 | 墙砖 |  |
|  | 顶面 | 轻钢龙骨石膏板、乳胶漆 |  |
| 过道/电梯厅/接待室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 轻钢龙骨石膏板、乳胶漆 | / |
| 醒酒室/询问室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 软包 | / |
|  | 顶面 | 矿棉板 | / |
| 楼梯间 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
|  | 扶手 | 定制成品木扶手 | / |
| 室外平台及踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 | / |
| 设备用房/待询室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 乳胶漆 | / |
| 尿检室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | / | / |
|  | 墙面 | 墙砖 | / |
|  | 顶面 | 防水石膏板吊顶 | / |
| 宿舍 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 矿棉板 | / |
| 厨房 | 地面 | 水泥地面拉毛 | 毛坯交付 |
|  | 踢脚做法 | / |  |
|  | 墙面 | 水泥墙面拉毛 |  |
|  | 顶面 | 水泥腻子批白 |  |
| 洗澡间/洗衣间 | 地面 | 地砖 | 洗澡间预留管路及地漏，按普通热水水箱尺寸预留位置。洗衣间预留洗衣机专用龙头及地漏 |
|  | 踢脚做法 | / |  |
|  | 墙面 | 墙砖 |  |
|  | 顶面 | 铝扣板 |  |
| 餐厅 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚做法 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 乳胶漆 | / |
|  | 顶面 | 铝扣板 | / |
| 门 | 办公或业务用房门 | 成品模压门 | / |
|  | 卫生间 | 成品模压门 |  |
| 给水管道 | 冷水管 | PPR管 | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 | / |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | 设按图施工，宜结合使用方装修需求预留管线到位 |
|  | 配电箱 | 按图施工 |  |
|  | 照明 | 节能灯具及光源 | / |
| 智能化 | 含电话、网络、有线电视、监控 | 预留预埋管路 | 室内布线需按照每人一组4个信息点进行配置预留点位。 |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好预留预埋 |
|  | 孔洞及插座 | 预留 |  |
| 消防 | 按图施工 |  |  |
| 水电气计量 | 单独计量 |  |  |
| 室外 | 结合景观设计停车位 |  |  |

注：1．派出所建设用地、建筑面积等，按照2015年1月26日下发的《关于印发南京市公共设施配套规划标准的通知》（宁政发〔2015〕21号）执行。

2．派出所办公、业务及辅助用房，按照公安派出所建设标准（建标100—2007号）执行。

3．派出所建筑外观形象设计，按照《关于印发公安派出所建筑外观形象设计规范的通知》（公装财〔2005〕262号）执行。

4．派出所外观标识的制作、安装等，按照《关于规范统一公安派出所外观标识的通知》（公治〔2004〕199号）执行。

附件2—6

居住区配套教育设施移交标准

为统一居住区配套教育设施建设品质，满足中小学、幼儿园基本使用功能，便于教育设施的建设方与使用方顺利完成交接工作，减少二次改造造成的浪费，现参考我市过往已移交使用典型教育设施，形成以下教育设施移交标准：

中小学移交标准表

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走 廊 | 地面 | 水磨石 | 栏板以混凝土栏板为主。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 楼 梯 | 地面 | 水磨石 | 金属栏杆、砖砌栏板；木扶手、不锈钢扶手 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 室外平台及踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 | / |
| 普通教室/科学教室/生物实验室/阅览室/科技活动室/书法教室 | 地面 | 水磨石 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 物理实验室 | 地面 | 水泥地面拉毛 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置，应考虑预留实验台供电线路。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 化学实验室 | 地面 | 水泥地面拉毛 | 应考虑预留实验台给排水，考虑整个房间排水需要，宜设在一楼。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 仪器标本准备室/乐器室/美术教具室/ 计算机辅助室/劳动技术教具室/电教器材室 /体育器材室 | 地面 | 水磨石 | 预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 水磨石 |  |
|  | 墙裙 | 涂料 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 音乐教室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | 前后墙面安装磁性黑板。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 地板配套木踢脚线 |  |
|  | 墙裙 | 涂料 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 劳动技术教室 | 地面 | 水泥地面拉毛 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 舞蹈教室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | 室内四周沿墙安装练功扶手和镜子。预留空调电源及机位。 |
|  | 踢脚线 | 地板配套木踢脚线 |  |
|  | 墙裙 | 涂料 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 美术教室 | 地面 | 水磨石 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置；安装一个洗手池。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 水磨石 |  |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 多媒体语言教室、多媒体语言资料室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置。预留空调电源及机位。 |
|  | 踢脚线 | 地板配套木踢脚线 |  |
|  | 墙裙 | 涂料 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 计算机教室 | 地面 | 防静电、防尘地板 | 前后墙面安装磁性黑板；教室左前方墙面预留闭路电视和电教投影仪线路和位置。预留空调电源及机位。 |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 信息管理中心 | 地面 | 防静电、防尘地板 | 预留空调电源及机位。 |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 演播控制室/图书馆、资料室/心理咨询室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | 预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 地板配套木踢脚线 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 体育活动室（风雨操场） | 地面 | PU运动地胶 | 按设计要求做好吸音处理 |
|  | 踢脚线 | 配套踢脚线 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 报告厅 | 地面 | 水磨石或PVC多功能地板 | 按设计要求做好吸音处理。预留空调电源及机位。 |
|  | 踢脚线 | 无 |  |
|  | 墙面 | 吸音板 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 教学办公室 | 地面 | 地砖或水磨石 | 墙面安装一块毛玻璃黑板。预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 同质瓷砖 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 维修管理室/传达值班室 | 地面 | 地砖 | 预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 同质瓷砖 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 行政办公室/广播室/会议接待室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | 预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 地板配套踢脚线 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 团、队活动室/卫生保健室/总务仓库 | 地面 | 水磨石 | 预留空调电源及机位、安装电风扇。 |
|  | 踢脚线 | 水磨石 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 教工单身宿舍/汽车库/配电房 | 地面 | 水泥地面 | 教工单身宿舍预留空调电源及机位、安装电风扇 |
|  | 踢脚线 | 水泥踢脚线 |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 教工与学生餐厅/开水房/厕所 | 地面 | 防滑地砖或水磨石 | 餐厅预留空调电源和机位、安装吊扇。厕所、开水房墙面瓷砖贴到顶；大便池要求设置定时自动冲洗装置或延时冲洗装置；男卫生间设置不锈钢小便槽，并安装机械延时冲洗装置；厕所洗手池采用陶瓷台盆、按压式节水龙头、人造石台面；陶瓷拖把池。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 厨房操作间、备餐间 | 地面 | 防滑地砖 | 根据教育部门提供厨房布置图，做好水电管路预留、预埋。墙面瓷砖贴至吊顶上50mm。 |
|  | 墙面 | 瓷砖 |  |
|  | 顶面 | 铝扣板吊顶 |  |
| 门、窗 |  | 建筑外窗采用塑钢窗（含露台门）、教室及教师办公室门采用带观察窗金属安全门（不带下坎），校领导和财务办公室采用不带观察口金属安全门。卫生间门采用不带观察口金属门。 | / |
| 给水管道 | 冷水管 | PPR管 | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 | / |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | 设按图施工，宜结合使用方装修需求预留管线到位 |
|  | 配电箱 | 按图施工 | / |
|  | 照明 | 节能灯具及光源 | 教室灯应横向设置回路 |
| 智能化 | 含校园网络、闭路电视、广播音响、电话通讯、监控等 | 根据教育部门提供的智能化设计图，结合使用方要求预留位置、预埋管路并穿线。 | / |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好预留预埋 |
|  | 孔洞及插座 | 预留 | / |
| 消防 | 按图施工 |  | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | 用电负荷参照《江苏省中小学教育技术装备标准》（十二五版）中Ⅰ类标准所配置设备的用电负荷总量，并分楼层设置控制箱。 |
| 校园文化及景观工程 | 校园文化及景观应符合配建学校办学特色，绿化景观成本控制价为150元/平方米（景观绿化面积,不含硬质场地及景观小品）。广场或场地硬质铺装层选用广场砖或透水砖；升旗台、司令台、花坛、小品采用大理石、花岗岩材质。宣传橱窗、告示栏采用不锈钢或铝合金材质。 |  |  |

注：1．校舍具体建筑设计应满足现行《江苏省中小学教育技术装备标准》中不低于Ⅱ类标准学校规定的配置技术装备的相关要求。

2．校园内运动场地应满足《南京市普通中小学办学条件标准》（修订版）（2005年6月）相关要求。田径场跑道为塑胶跑道；足球场场地采用人造草皮；室外篮球场、排球等预留场地，场地应采用软质地面（如塑胶、硅PU等面层）。

3．学校门卫室宜满足日常保安工作、来访家长接待。有条件的可设置夜间值班床铺、具备盥洗功能的卫生间。

4．学校建筑物严禁采用玻璃幕墙和湿贴外墙砖装饰，外墙饰面使用真石漆、外墙涂料。

5．公共区域突出墙面的消火栓箱等设施进行包角处理。瓷砖墙裙遇门窗洞侧边、窗台面均贴瓷砖便于收口。厅、院内独立柱贴瓷砖墙裙（1.2米高）。装修材料使用环保材料，环保检测达标。

6．校园内道路采用沥青面层，上人屋面面层铺贴广场砖。

7．围墙采用透空式围墙（铸铁花墙或铝合金镂空花板等），应设置为不可攀爬式样。

8．室外多种管线的敷设应用地下管沟暗设。

幼儿园移交标准表

| 项目 |  | 材料规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走廊/楼梯 | 地面 | PVC地面卷材 | 走廊：栏板以混凝土栏板为主;楼梯：木扶手金属栏杆含二排扶手。 |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 室外平台及踏步、残疾人坡道 | 地面 | 火烧板 | / |
|  | 扶手 | 不锈钢扶手 | / |
| 活动室/卧室/衣帽储藏间 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | / |
|  | 墙裙 | 瓷砖（1.2米高） |  |
|  | 墙面 | 涂料 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 活动室内厕所 | 地面 | 防滑地砖 | 应设置男童小便斗并具备儿童盥洗功能;设单人儿童蹲坑（不得设置条式） |
|  | 墙面 | 瓷砖 |  |
|  | 顶面 | PVC吊顶 |  |
| 园长室/财务办公室/总务办公室/教师办公室/会议兼接待室/图书资料兼教研室/教玩具制作兼陈列室/晨检兼接送室/保健及观察室/保育员休息室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | / |
|  | 踢脚线 | 木质踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 档案室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚线 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 总务仓库/活动器械储藏室 | 地面 | 水泥地面 | / |
|  | 踢脚线 | 水泥踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 网络控制室 | 地面 | 防静电、防尘地板 | / |
|  | 踢脚线 | 木质踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 传达值班室 | 地面 | 地砖 | / |
|  | 踢脚线 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 教工厕所 | 地面 | 防滑地砖 | 节水型蹲便器，普通自闭式延时冲洗阀；节水式小便斗，普通手压自闭式延时冲洗阀；洗手池采用陶瓷台盆、按压式节水龙头、人造石台面；陶瓷拖把池。 |
|  | 踢脚线 | 无 |  |
|  | 墙面 | 瓷砖 |  |
|  | 顶面 | 涂料 |  |
| 教工餐厅 | 地面 | 防滑地砖 | / |
|  | 踢脚线 | 同质瓷砖 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 厨房 | 地面 | 防滑地砖 | 根据教育部门提供厨房布置图，做好水电管路预留、预埋。墙面瓷砖贴至吊顶上50mm。 |
|  | 墙面 | 瓷砖 |  |
|  | 顶面 | 铝扣板吊顶 |  |
| 炊事员更衣休息室 | 地面 | 高强耐磨复合地板 | / |
|  | 踢脚线 | 木质踢脚线 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 配电间 | 地面 | 水泥地面 | / |
|  | 墙面 | 涂料 | / |
|  | 顶面 | 涂料 | / |
| 淋浴、洗衣房 | 地面 | 防滑地砖 | 墙面瓷砖贴到吊顶上50mm。预留管路及地漏。 |
|  | 墙面 | 瓷砖 |  |
|  | 顶面 | PVC吊顶 |  |
| 门、窗 | / | 建筑外窗采用塑钢窗（含露台门），内门采用带观察口的木门。卫生间采用木门。校领导和财务办公室采用金属安全门。 | / |
| 给水管道 | 冷水管 | PPR管 | / |
|  | 热水管 | PE-X交连聚乙烯管 | 热水系统做好混水 |
| 餐梯 |  | 预留井道 |  |
| 电气照明 | 开关插座 | 按图施工 | 按图施工，宜结合使用方装修需求预留管线到位 |
|  | 配电箱 | 按图施工 | / |
|  | 照明 | 节能灯具及光源 | / |
| 智能化 | 含校园网络、闭路电视、广播音响、电话通讯、监控等 | 结合使用方要求预留位置、预埋管路。 | / |
| 分体式空调 | 电源 | 预留专用电源 | 其他类空调系统结合使用方装修需求做好预留预埋 |
|  | 孔洞及插座 | 预留 | / |
| 消防 | 按图施工 |  | / |
| 水电气计量 | 单独计量 |  | 用电负荷参照《江苏省幼儿园教育技术装备标准》（试行）中Ⅰ类标准所配置设备的用电负荷总量，并分楼层设置控制箱。 |
| 景观工程 | 景观成本控制价为150元/平方米（景观绿化面积，不含硬质铺装）。园内广场或场地采用塑胶地面；升旗台、司令台、花坛、小品采用大理石、花岗岩材质。宣传橱窗、告示栏采用不锈钢或铝合金材质。 |  |  |

注：1．校舍具体建筑设计应满足《江苏省幼儿园教育技术装备标准》（试行）中不低于Ⅱ类标准学校规定的配置技术装备的相关要求。

2．1.30m以下的室外墙面为光面，室内墙面宜采用光滑易清洁的材料，墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位做成小圆角。

3．上人屋面应采用塑胶面层或EPDM面层，道路采用沥青面层。

4．学校建筑物严禁采用玻璃幕墙和湿贴外墙砖装饰，外墙饰面使用真石漆、外墙涂料。

5．公共区域突出墙面的消火栓箱等设施进行包角处理。瓷砖墙裙遇门窗洞侧边、窗台面均贴瓷砖便于收口。厅、院内独立柱贴瓷砖墙裙（1.2米高）。所有柱、墙面转角处都要作钝化处理或包角。装修材料使用环保材料，环保检测达标。

6．围墙采用透空式围墙（铸铁花墙或铝合金镂空花板等）。

7．室外多种管线的敷设应用地下管沟暗设。

附件3

项目建设计划

（编号：   ）

为贯彻执行市政府《南京市居住区公共配套设施规划建设监督管理办法》（宁政规字〔2015〕22号）规定，落实居住区公共配套设施与住房同步规划、同步建设、同步交付的要求，依据         项目规划方案、总平面图，拟定本项目建设计划，作为开发项目手册附件一同报备，具体内容如下：

一、总体建设分期

该项目共分    期开发建设，总建设规模为    万平方米，其中，住宅         栋      万平方米，公共配套设施     万元：具体种类、名称、规模、指标。

其中：一期建设范围：

二期建设范围：

……

二、建设时序

| 计划安排 | 总建筑面积 | 住宅 | 公共配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 教育 | 医疗卫生 | 社会服务 | 行政管理 | 社会福利保障 | 物业管理 | 商业服务 | 文化体育 | 景观绿地 | 消防 | 人防 | 公安技防 | 邮政信报 | 环卫（垃圾收集处理、公厕等） | 交通（道路、停车、公交场站等） | 管线综合（水电气、热力、广电、通信照明、雨水和污水排放等） | 空气和噪声污染防治 |  |
| 一期 |  | #号、招标或直接发包时间、竣工时间 | 名称或指标、招标或直接发包时间、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、环卫设施和高压变电设施必须于第一期建成 2、同一期的住宅、公共配套设施必须同时招标或直接发包 |
| 二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：每期“住宅”空格内填报栋号、招标或直接发包时间、竣工时间；同期“公共配套设施”空格内填报设施名称或指标、招标或直接发包时间、竣工时间。

三、进度管理与现场管理

1．每一期工程最后一栋住宅楼竣工验收前，同期建设区域内的计划公共配套设施全部建成，并与下一期工程的临时隔离，临时隔离措措施采用                            。

2．如本期工程在绿化季节完成，同期建设区域内的全部绿化应当同步完成；如非绿化季节完成，应有防尘措施，措施为                     。

建设单位：                         （盖章）                               审核单位：                                 （盖章）

日期：    年     月      日                                               日期：    年     月      日